|  | # Ministério da Educação Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus Pato Branco Curso de Engenharia de Computação Disciplina: Redes de Computadores 1 Prof. Fábio Favarim, Dr. |
| --- | --- |

Roteiro de Laboratório  - Semana 5

Conhecendo um pouco mais sobre Tabelas MAC e Funcionamento de Switches

Nome do Aluno: Daniel Augusto Muller

INSTRUÇÕES:

- Atividade individual.

- Deve ser entregue, via Moodle, um único arquivo compactado, nomeado ““RoteiroLaboratorio-Semana5-NomeAluno.zip ou .rar”, contendo:

  - Documento, em formato pdf, com as questões e respostas das Tarefas 1, 2, 3 e 4, nomeado como “AtividadeSemana5-NomeAluno.pdf”

  - Arquivo cenario-semana5-NomeAluno.pkt, configurado, da Tarefa 3!

### Objetivo:

### Esta atividade visa consolidar alguns dos conceitos da camada de enlace:

### Campos do cabeçalho em um quadro Ethernet

- ARP – Address Resolution Protocol

- Métodos de encaminhamento – Store-and-Forward e Cut-Through

- Funcionamento do Switch / Tabela MAC

Com a conclusão desta atividade, você será capaz de:

- Explicar os campos do quadro Ethernet

- Explicar o funcionamento do comando ARP

- Explicar o funcionamento do switch

Tarefa 1: Campos do cabeçalho em um quadro Ethernet.

A Figura 1 apresenta o formato de um quadro Ethernet.

### Figura 1. Formato do Quadro Ethernet

A Figura 2 mostra um conjunto de quadros capturado pelo Wireshark ao se executar o comando ping entre um computador (IP 172.16.1.1) e um servidor (eagle-server.example.com – 192.168.254.254). Observe que a sessão inicia com o protocolo ARP solicitando o endereço MAC da porta do roteador (do gateway) ao qual está ligado, seguido por uma consulta DNS para resolver o nome do servidor eagle-server.example.com. Finalmente, o comando ping envia solicitações de echo.

Na mesma figura, observe que a janela Detalhes do Pacote mostra as informações de detalhes do primeiro Quadro Ethernet Capturado. A Tabela 1 mostra a função de cada campo para o mesmo quadro Ethernet.

Figura 2 – Captura de quadros com Wireshark

Tabela 1 – Descrição dos campos do Quadro Ethernet (Primeiro Quadro capturado)

| Campo | Valor | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Preâmbulo | Não aparece na captura | Este campo contém bits para sincronização, processados pelo hardware da interface de rede e não são mostrados no packet tracer. |
| Endereço de Destino | ff:ff:ff:ff:ff:ff | Cada endereço tem o tamanho de 48 bits, ou 6 bytes, descritos como 12 dígitos hexadecimais, 0-9,A-F. Um formato comum é 12:34:56:78:9A:BC Os primeiros 6 dígitos representam o fabricante da interface de rede e os últimos 6 são o número serial da interface. Veja em http://www.macvendorlookup.com/ a lista de códigos de vendedores. O endereço de destino também pode ser um endereço de broadcast que contém todos bits em 1. |
| Endereço de Origem | 00:16:76:ac:a7:6a |  |
| Tipo de Quadro | 0x0806 | Este campo contém um valor hexadecimal que é usado para indicar o tipo de protocolo de camada superior no campo de dados. Há muitos protocolos de camadas superiores suportados pelo Ethernet. Dois tipos de quadro comum são: - 0x0800 - Protocolo IPv4 - 0x0806 - Resolução de Endereço |
| Dados | ARP | O campo de dados tem entre 46 – 1500 bytes. |
| FCS | Não é apresentado na captura | Seqüência de Verificação do Quadro , usado pela NIC para identificar erros durante a transmissão. O valor é computado pela máquina emissora, incluindo endereços do quadro, tipo e campo de dados. Isso é verificado pelo receptor. |

Questões a serem respondidas:

1.1) A partir da informação contida na janela do Packet List (Figura 2) para o Primeiro Quadro Ethernet, responda as seguintes perguntas sobre o endereço MAC de destino e de origem:

Endereço de Destino:

Endereço MAC: ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff

Nome Fabricante NIC:

Número de Série NIC:

Endereço de Origem:

Endereço MAC : 00:16:76:ac:a7:6a

Nome Fabricante NIC: Intel Corporate

Número de Série NIC: ac:a7:6a

1.2) Qual é o significado de todos os 1s no campo de endereço de destino do Primeiro Quadro Ethernet da Figura 2?

Significa um Broadcast, envio para todas as máquinas.

1.3) Execute ping para um dispositivo (computador/tv/celular) da mesma rede lógica e use a captura do Wireshark para responder as seguintes questões:

Informação do seu computador

Endereço IP: 192.168.100.90

Endereço MAC: a8:a1:59:09:0d:09

Fabricante NIC: ASRockIn

Número de Série NIC: 09:0d:09

Informação do destino

Endereço IP: 192.168.100.148

Endereço MAC: e6:2a:be:67:1e:e6

Fabricante NIC:

Número de Série NIC: 67:1e:e6

O endereço MAC de destino é o endereço MAC da interface de rede do dispositivo de destino? Caso não seja, de qual dispositivo é o endereço MAC?

Não, o MAC de destino mostrado no Wireshark é do meu roteador, provavelmente da NIC sem fio.

1.4) Execute ping para um computador fora da sua rede local (ex: www.google.com) e use a captura do Wireshark para responder as seguintes questões:

Informação do seu computador

EndereçoIP: 2001:1284:f034:e1d6:e514:c990:27b0:758a

Endereço MAC: a8:a1:59:09:0d:09

Fabricante NIC: ASRockIn

Número de Série NIC: 09:0d:09

Informação do destino

Endereço IP: 2800:3f0:4001:833::2004

Endereço MAC: c8:8d:83:70:ff:12

Fabricante NIC: HuaweiTe

Número de Série NIC: 70:ff:12

O endereço MAC de destino é o endereço MAC da interface de rede do dispositivo de destino? Caso não seja, de qual dispositivo é o endereço MAC?

Não, o MAC de destino mostrado no Wireshark é do meu roteador.

Tarefa 2: Funcionamento do Switch

Nesta tarefa você irá utilizar o exercício da Cisco – Seção 7.3.6 (www.netacad.com) para criar pelo menos cinco diferentes cenários de encaminhamento de pacotes em um switch.  Para cada cenário capture a tela (somente a área da atividade) com as questões resolvidas, conforme exemplo a seguir.

Tarefa 3: Funcionamento do Switch - Tabela de Endereços MAC – Na prática

Um switch ao receber um quadro, aprende os endereços MAC e cria a tabela de endereços MAC, enquanto os dispositivos de rede se comunicação na rede. Neste cenário simples você poderá observar na prática esse processo e interagir diretamente com um switch. No caso, iremos usar um ambiente simulado (Packet Tracer) mas é exatamente o mesmo que acontece em um switch real.  Será disponibilizado um arquivo .pkt com o cenário a seguir. O número N é os dois últimos números do seu RA. Se o seu RA for 1234567, o número N será 67.

Etapa 1: Configuração dos dispositivos: configure o endereço IP dos dispositivos conforme a tabela a seguir. Além disso, configure o nome dos switches conforme a mesma tabela. A configuração dos switches deve ser feita através da CLI (ligar um cabo de console ligado ao computador e o switch).

| Dispositivo | Interface | Endereço IP | Máscara de sub-rede |
| --- | --- | --- | --- |
| PC-A | NIC | 192.168.N.1 | 255.255.255.0 |
| PC-B | NIC | 192.168.N.2 | 255.255.255.0 |
| S1 | VLAN 1 | 192.168.N.11 | 255.255.255.0 |
| S2 | VLAN 1 | 192.168.N.12 | 255.255.255.0 |
| N – corresponde aos 2 últimos números do RA. |  |  |  |

Etapa 2: Registrar os endereços MAC

a) No PC-A e PC-B abra o prompt de comando (aba Desktop) e execute ipconfig/all e responda:

- Endereço MAC do PC-A: 000C.85C4.D922

- Endereço MAC do PC-B: 0001.421E.95CC

b) Acesse a CLI dos switches S1 e S2 e digite o comando show interface F0/1 em cada switch. Na segunda linha da saída de comando é mostrado o endereço MAC de cada interface, responda:

- Endereço MAC da F0/1 de S1: 0002.16cb.3201

- Endereço MAC da F0/1 de S2: 0004.9a14.7701

b) Acesse a CLI dos switches S1 e S2 e digite o comando show interface vlan 1 em cada switch. Na segunda linha da saída de comando é mostrado o endereço MAC de cada interface, responda:

- Endereço MAC da VLAN 1 de S1: 0007.ecce.17e5

- Endereço MAC da VLAN 1 de S2: 000d.bd8d.8051

Etapa 3: Exibir a tabela de endereços MAC do switch

a) Visualize a tabela MAC do switch S2,  para isso, via CLI, no modo de execução privilegiado, execute:

S2# show mac-address-table

Existe algum endereço MAC gravado na tabela de endereços MAC? Sim

Quais endereços MAC estão registrados na tabela? Em que portas do switch eles estão mapeados e a que dispositivos pertencem?

0002.16cb.3201, Porta 1

b) Limpe as entradas da tabela MAC do switch S2, para isso, via CLI, no modo de execução privilegiado, execute:

S2# clear mac-address-table dynamic

e imediatamente em seguida execute visualize a tabela MAC, executando novamente o comando a seguir:

S2# show mac-address-table

Há algum endereço MAC listado dessa vez? Não

Aguarde cerca de 10 a 15 segundos e execute visualize novamente o conteúdo da tabela MAC. Quais endereços MAC estão registrados na tabela?

Os mesmos anteriores: 0002.16cb.3201, Porta 1

Etapa 4: Como o switch aprende endereços MAC

a) No prompt de comando de PC-B, faça ping em S2. No switch S2,  via CLI, visualize a tabela MAC e copie/cole o conteúdo da tabela MAC abaixo:

1 0001.421e.95cc DYNAMIC Fa0/18

1 0002.16cb.3201 DYNAMIC Fa0/1

b) No prompt de comando de PC-B, faça ping em S1. No switch S2, via CLI, visualize a tabela MAC e copie/cole o conteúdo da tabela MAC abaixo:

1 0001.421e.95cc DYNAMIC Fa0/18

1 0002.16cb.3201 DYNAMIC Fa0/1

1 0007.ecce.17e5 DYNAMIC Fa0/1

c) No prompt de comando de PC-B, faça ping em PC-A. No switch S2, via CLI, visualize a tabela MAC e copie/cole o conteúdo da tabela MAC abaixo:

1 0001.421e.95cc DYNAMIC Fa0/18

1 0002.16cb.3201 DYNAMIC Fa0/1

1 0007.ecce.17e5 DYNAMIC Fa0/1

1 000c.85c4.d922 DYNAMIC Fa0/1

Observe que a cada ping executado o switch S2 aprende um novo endereço MAC e associa a porta em sua tabela MAC.

Tarefa 4: Métodos de Encaminhamento de Switches

a) Os switches usam um dos seguintes métodos de encaminhamento de quadros entre suas interfaces de rede:

(1) Switching store-and-forward

(2) Switching cut-through

Para cada afirmativa abaixo, associe o método de encaminhamento às suas respectivas características.
(1) Coloca os quadros em buffers até que o quadro completo tenha sido  recebido pelo switch

(1) Verifica o quadro em busca de erros antes de liberá-lo pela porta de saída do switch. Se o quadro completo e sem erros não tiver sido recebido, o switch o descartará.

(2) O swich não faz nenhuma verificação de erros nos quadros antes de liberá-los pelas portas de saída.

(1) Método mais adequado para conservar a largura de banda na rede.

(2) Embora seja o método de switching mais rápido, pode produzir mais erros de integridade de dados e, portanto, um consumo maior de largura de banda.

(1) Utiliza a técnica CRC para verificar se teve erros no quadro.

(2) Nesse método há duas formas de encaminhamento, fast-forward e fragment-free.

b) Considerando a figura abaixo e que o PC1 está enviando dados para o PC2, que o switch S1 é novo e está configurado como full-duplex, mdix (não-automático) e utilizado o método de encaminhamento cut through (fast forward), associe o termo a descrição correta:

O cabeamento usado em todos os enlaces dessa topologia será direto (direto, cruzado, serial, console)

Para descobrir a qual porta o PC2 está conectado o switch enviará um quadro de dados do tipo unicast (unicast, multicast, broadcast)

O PC2 responderá ao switch com um quadro do tipo unicast (unicast, multicast, broadcast)

Se o PC2 receber apenas parte do quadro, ele irá encaminhar o quadro (encaminhar, descartar, responder de volta ao PC1)

Se o PC2 receber muitos quadros com erros, o switch S1 poderá mudar o modo de encaminhamento do switch para fragmente-free (cut-throuth, fast-forward, fragment-free, store-and-forward).